(5V03)工程力學（98年3月30日二版二刷）勘誤表

P.233第一題

第三行後解析刪除，修正如下

Fx＝0

－NAcos45°＋μSNAcos45°＋NBcos45°＋μSNBcos45°＝0

Fy＝0

NAsin45°＋μSNAsin45°＋NBsin45°－μSNBcos45°－P＝0
則可解得NA＝1＋μs21＋μs2，NB＝1－μs21＋μs2

MO＝0

NA×L2－NB×L2－P×L2－a＝0

aL＝12－μs1＋μs2＝0.5－0.275229＝0.224771

P.224第二題

解析刪除，修正如下

t秒後，ΣFy＝ma　mg－T＝ma

then　ΣMc＝Σμc（＋）

T．r＝IG．α＝12（mr2）α＝12mr2×（ar）＝12mar

then　ΣM繩＝Σμ繩（＋）

mg×r＝ma×r＋12mr2×（ar）　　a＝23g

V＝0＋at＝23gt

T＝12ma＝12m．23g＝13mg

P.258第三題

本題解析刪除，解析修正為

觀念：此為地面不滑動問題，即為純滾動之問題。靜止釋放瞬間整個圓環系統只存在角加速度。分析B之加速度，釋放瞬間B只有存在切線加速度，此時O點視為加速度瞬間為零者(瞬心)。

由幾何關係可得以下關係式OB2＝r＋rcosθ2＋rsinθ2。

由力矩平衡，Mo＝Meff且圓環 I＝mhr2，an＝rα

則mhgrsinθ＝mhanr＋Iα＋mBOB2α

＝2r2α（mh＋mB（1＋cosθ））

α＝mBgsinθ2rmh＋mB1＋cosθ

P.258第四題

本題解析刪除，解析修正為

(一)

1.由MA＝0

3qL－32L－RB×2L＝0→RB＝94qL

由Fy＝0

3qL－94qL＝RA→RA＝34qL

2.可畫出彎矩圖與剪力圖。

其中剪力圖中，A、B間有一剪力為零點，設距A端為x

Fy＝0→qx－34qL＝0→x＝34L

(1)當x＝34L，其彎矩為M＝932qL2

(2)若考慮支承B處之彎矩為M＝12qL2

則表示Mmax＝12qL2

2.

I＝112b2b3＝23b4且h＝2b2＝b

由

σ＝MhI＝12qL2－b23b4＝34qL2b3 (*)

3.

令σ＝σau＝60MPa，可求出b＝9.948 mm

(二)

考慮梁之自重可將分佈載重再加上梁本身載重qB＝77×2b2 kNm

qT＝q＋qB帶入(*)

可求出b＝9.962 mm