【6P79運輸學大意1000題精析】

P.1第4題，新增解析

（C）4.	鳥背運輸（Birdyback）之運輸方式為：　(A)公路與鐵路之複合運輸　(B)貨櫃置於火車平車上之運輸方式　(C)即卡車直接駛進機艙，飛機卸貨時再行駛之運輸方式　(D)即卡車駛進船艙，貨櫃與拖車同留艙內之運輸方式。

【解析】1.	公路與鐵路之複合運輸：又稱【駝背運輸】和【背載運輸】。

通常包括2種方式：

(1)	平車載托車：優點是裝卸方便，缺點是平穩性差，增加投資成本。

(2)	平車載貨櫃：在鈇路平車上放置貨櫃而非拖車；由於貨櫃之換載需依靠其他的機具設備，因此，機動性低，但貨櫃穩定度大，淨空限制較小，投資成本亦較平車載拖車小。

2.	公路與水運之複合運輸：又稱【船背運輸】是由公路卡車與水運協調合作之運輸方式。

3.	公路與空運之複合運輸：又稱【鳥背運輸】。
包括2種運輸方式：

(1)	將貨物連同卡車直接駛進機艙內，至目的地之機場後，卡車再於卸貨時駛離，將貨物以戶到戶的方式運送至最終目的地。

(2)	由公路卡車負責短途之及戶的貨物接駁運送服務，以配合航空之長途運輸的方式。

4.	鐵路與水運之複合運輸：又稱【車船運輸】。在2個碼頭或港口間，由鐵路貨車直接駛入特製的船艙中，由船越過江海，駛往目的港卸貨時，再以鐵路的方式駛出，將貨物運送至最終目的地。

5.	貨船與駁船之複合運輸：又稱【子母船運輸】，亦即船上裝載駁船，駁船即為子船，以子船為實際裝貨之貨艙，利用起重機將子船吊到母船上，到達目的港外，再由船上起重機將子船吊下水面，由拖船將子船拖進目的港卸貨；或採用浮進浮出的方式，將母船舶身下沈使子船浮進、浮出的方式，完成裝卸貨物的作業。

P.2第13題，新增解析

（C）13.	下列關於運輸學的定義之敘述，何者錯誤？　(A)一種應用科學　(B)創造空間效用及時間效用　(C)克服空間障礙的一種經濟活動　(D)將人或貨物迅速、安全、舒適地從甲地運送到乙地。

【解析】1.	運輸：利用各種運送工具及通路，將人或貨物從甲地運至乙地，以克服空間障礙的一種經濟活動。

2.	運輸學：探討如何將人或貨物迅速、安全、舒適地從甲地運送到乙地，以創造空間。

P.2第16題，修正答案

（AB）16.	運輸對社會有何影響？　(A)影響生活型態　(B)影響都市發展　(C)社會差異性加大　(D)以上皆是。

【解析】	正確答案應更正為(A)、(B)。

P.3第21題，新增解析

（B）21.	下列有關整體運輸系統之敘述，何者錯誤？　(A)綜合各種現有及可能之新運輸方式兼顧之分析與選擇　(B)組合利用各種可能之運輸工具，來達成最有效的任務為基礎　(C)須與經濟發展計畫和綜合開發計畫等作脈絡相通，目標一致之規範　(D)可改善旅客及貨物現有運輸作業程序，減低運輸成本，增加便利舒適及安全。

【解析】	運輸配合是以組合利用各種可能之運輸工具，來達成它最有效的任務為基礎。配合的意義是有效地運用各種運輸資源，使服務更週到，成本更低廉，顧客更滿意。運輸配合可以分為兩大類，一是同一運輸工具的互相配合，例如甲鐵路與乙鐵路的連結直達運輸；另一方面是各種不同運輸工具之間的互相配合，例如鐵路與公路、公路與水道的聯絡運輸，簡稱聯運。

P.3第24題，修正答案、新增解析

（BC）24.	程序性運輸需求預測包含：1旅次發生；2運具分配；3交通量指派；4旅次分布　等四個子模式，以下所列的順序何者正確？　(A)1234　(B)1243　(C)1423　(D)2413。

【解析】	考選部公佈答案為(B)1243，雖非錯誤，但由於答案已不可考。但本題題目並未說明採用何種分配模式，所以(C)1423答案也是正確的。本題答案(B)(C)皆可。
依據總體程式性運輸需求預測論點而言，包括：旅次端點運具分配模式（Trip-End Models，旅次分佈在後）和旅次交替運具分配模式（Trip-Interchange Models，旅次分佈在前）；若題目未說明，可採用「旅次分佈在前」的旅次交替運具分配模式。

P.7第3題，修正題目、新增解析

（D）3.	現行運輸費率制有五大種，其中「不隨運送距離長短變動費率」之制度為：　(A)起碼容積重量制度　(B)例外分等制度　(C)最低貨等制度　(D)里程費率制度。

【解析】	里程費率制度（Distance Rate System）：亦稱比例費率制，即基本費律不隨運送距離之長短而變動，票價與運送距離成正比增加。

P.8第12題，新增解析

（D）12.	下列何者錯誤？　(A)ADT為全年交通量除以365天之平均值　(B)K值可為設計年第30最高小時交通量來代表　(C)DHV為ADT乘以K值，稱為設計小時交通量　(D)DDHV為分向設計小時交通量，為DHV乘以D值，而D值為兩車道中較小單向交通量與兩向交通量總合之百分比。

【解析】ADT：	平均每日交通量（Average Daily Traffic）。用於評定公路等級、研擬道路改善計畫、估算交通量成長及分析交通事故資料之依據。

DHV：	設計小時之交通量。除非特別指定，一般係指兩車道之設計小時之交通量。DHV一般等於30HV。

K：	K係數。即DHV/ADT之比值。一般為12至18%。

D：	D係數，亦即DHV之方向分配係數。亦即公路之一路段，雙向車流中，較高流向之交通量，佔雙向總流量之百分比。D一般為雙向DHV之50%至80%，平均為67%。D係數可做為公路設計及交通管制之依據。

T：	除小貨車外之貨車，為DHV之百分比值。如同主要公路，T為DHV之7至9%，ADT之13%。週末交通尖峰時，平均值約為5至8%。

在重要交叉路口，調查之交通量，應足以顯示早上及下午尖峰小時之交通移動情形。

P.9第21題，修正答案

（D）21.	何謂公路運輸？　(A)通行於道路上之車輛將人或物克服空間障礙，由甲地輸送到乙地的現象　(B)主要素為道路及客貨運集散之場站　(C)運具是行駛於道路上之車輛　(D)以上皆是。

【解析】	正確答案應更正為(D)。

P.10第23題，修正題目、新增解析

（C）23.	公路監理之意義何者錯誤？　(A)為維護公路交通秩序　(B)對公路運輸之人、車在運輸行為的監督管理　(C)公路監理業務之最高主管單位應為交通部公路運輸研究所　(D)確保交通安全、發揮公路功能。

【解析】	「公路監理」廣義意義：為維護公路交通秩序、確保交通安全、發揮公路功能，對公路運輸之三要素中之「人」與「車」在運輸行為中之監督管理。

P.11第32題，修正答案、新增解析

（B）32.	主要公路最大坡度與設計速率之關係為何？　(A)最大坡度隨設計速率增加而增加　(B)最大坡度隨設計速率增加而減少　(C)最大坡度隨設計速率增加而保持不變　(D)最大坡度與設計速率無大小之一定關係。

【解析】	正確答案應更正為(B)。
因設計速率若增加，坡度不能太大，否則將需要更大的牽引馬力及影響安全。

P.11第38題，新增解析

（D）38.	一般都市街道所用之設計服務水準為那一等級？　(A)A級　(B)B級　(C)C級　(D)D級。

【解析】	公路的服務水準係用以表示公路所能功給車輛的運作狀況。我國公路的服務水準由高而低依序分為A 至F 共分六個等級，各等級的定義如下：

A級：	自由車流。個別車輛不受其他車輛之影響，可自由地選擇其速率及駕駛方式。本級對駕駛人最舒適和方便。

B級：	穩定車流。個別車輛開始受其他車輛影響，其選擇速率及駕駛方式的自由程度較A級稍差，已開始逐漸喪失自主性。舒適及方便性亦不若A 級。

C級：	穩定車流。個別車輛明顯受到其他車輛影響，必須小心謹慎地選擇速率及駕駛方式，舒適及方便性已顯著下降。

D級：	高密度且穩定的車流。速率及駕駛方式受其他車輛限制，駕駛人感受到不舒適及不方便。交通量的少量增加，就會產生操作運作上的困難。

E級：	為接近容量之流量。速率降至某一較低的均勻值，駕駛方式受車隊控制，幾乎無法變換車道，無舒適性及方便性可言，駕駛人有高度的挫折感。此時車流存有高度的不穩定性，少量的車流增量將會造成整個車流的癱瘓。

F級：	強迫性車流。流量的需求大於公路容量，等候車隊出現在此區之前，且呈衝擊波（Shock Wave）方式運作。車隊可能在合理速率下前進百餘公尺後，突然停止。本級已無舒適性及方便性可言，駕駛人有不安及焦躁的情緒出現。

P.12第45題，修正題目
P.30第45題，修正解析

（C）45.	一個TEU（Twenty-Feet Equivalent Unit）係為長20呎的貨櫃，而高、寬各為：　(A)8呎、10呎　(B)10呎、8呎　(C)8.6呎、8呎　(D)10呎、10呎。

【解析】	貨櫃雖具有國際化的標準型式，但運輸業為了滿足託運人的其他特殊需求，又陸續發展出許多不同型式的貨櫃。故為了統計上的方便，便設訂一個長20呎，高8.6呎、寬8呎的貨櫃為一標準單位，稱為一個TEU。

P.12第50題，修正答案

（D）50.	我國公路零擔貨物費率是以整車費率再加多少百分率計算？　(A)10%　(B)20%　(C)30%　(D)40%。

【解析】	正確答案應更正為(D)。

P.14第61題，新增解析

（C）61.	交通建設需使用公有土地時應採用何種方式取得該土地？　(A)徵收　(B)區段徵收　(C)撥用　(D)價購。

【解析】	政府辦理各項實體建設事業，舉凡國防設備、交通事業、公用事業、水利事業、公共衛生及環境保護事業、政府機關、地方自治機關及其他公共建築、教育學術、文化事業、社會福利事業、公營事業及其他由政府興辦以公共利益為目的之事業等，其所需用之土地，主要取得方式便是辦理私有土地徵收及公有土地撥用。

P.14第66題，新增解析

（C）66.	1快速道路；2主要幹道；3集散道路；4出入街道，前述各種道路之可及性依序為：　(A)1＞2＞3＞4　(B)1＞2＞4＞3　(C)4＞3＞2＞1　(D)3＞4＞2＞1。

【解析】	所謂「可及性」就是指對民眾較常使用與較方便的道路。

P.16第89題，新增解析

（C）89.	下列那一種旅客運輸服務是利用中小型車輛行駛於街道上，而在某一程度範圍內，乘客可以依其意願決定行駛路線及時間？　(A)特殊大眾運輸系統　(B)街道大眾運輸系統　(C)副大眾運輸系統　(D)半捷運系統。

【解析】	底下是學者針對「副大眾運輸系統」之定義：
Vuchic（1981）將副大眾運輸系統定義如下：「副大眾運輸是一種都市旅客運輸服務，通常使用中小型車輛，行駛於公路或街道上，運輸旅客之服務方式；他是由私人或公眾經營者所提供，其乘客為特定團體或一般大眾，同時乘客在某一程度範圍內，依其意願來決定路線和行駛時刻。」
Cervero（1992）認為「副大眾運輸為一種介於私人運輸與固定路線公車間的運輸方式，營運方式具有彈性且適用於許多地區，可將服務區域內的的各點互相連結，所收取之費用小於計程車。」
Rimmer則簡化大眾運輸的定義，將副大眾運輸定義為「副大眾運輸是多人搭乘的運輸服務，其服務成本與服務水準介於私人運輸與大眾運輸之間。」

P.17第91題，新增解析

（A）91.	以下那些運輸方式屬於需求回應（Demand response）的公車系統？1撥召公車；2隨停公車；3一般公車；4捷運公車。　(A)12　(B)13　(C)14　(D)24。

【解析】	所謂需求回應就是指公車隨招隨停的意思。例如：

1.	撥招公車：為了因應民眾需求而提供的專車。如，掃墓專車

2.	隨停公車：當颱風天或是過年期間部分公車會採隨招隨停制，來提供民眾搭乘方便。

P.20第122題，新增解析

（A）122.	我國合法駕車之血液酒精濃度標準為「每公升呼氣中含酒精幾毫克」？　(A)0.25　(B)0.30　(C)0.50　(D)0.55。

【解析】	依據道路交通安全規則第一百一十四條規定：「汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度超過每公升0.25毫克或血液中酒精濃度超過0.05以上不得駕車。」，所以合法駕車為0.25。

P.21第131題，新增解析

（B）131.	行車管制號誌之黃色燈號時間，若行車速限介於50～60公里，則黃燈長度依據道路交通標誌標線號誌設置規則應設置：　(A)3秒　(B)4秒　(C)5秒　(D)6秒。

【解析】	依據道路交通標誌標線號誌設置規則第231條規定，號誌之燈號變換規定如下：

一、行車管制號誌之黃色燈號時間得依下表之規定：

| 行車速限（公里／小時） | 黃燈時間（秒） |
| --- | --- |
| 50以下 | 3 |
| 51～60 | 4 |
| 61以上 | 5 |

P.21第132題，新增解析

（B）132.	民國91年我國機車死亡人數中未戴安全帽者而頭部受傷死亡人數達329人，有戴安全帽而頭部受傷死亡人數達719人，此外根據交通部赴各縣市的勘查結果，整體而言，機車騎士以及所附載乘員戴安全帽與沒有戴安全帽的比例為88：12，請問沒有戴安全帽相對於戴安全帽的死亡風險為：　(A)2.19　(B)3.36　(C)3.74　(D)8.17。

【解析】	方法一：（329×0.88）／（719×0.12）＝3.36

方法二：329／0.12＝2741.667

719／0.88＝817.045

2741.667／817.045＝3.36

P26第14題，修正解析

14.(A)流動型的坍方無明顯的破壞面，且沿破壞面無抗剪力存在。

(B)坍落處由於張力破壞，土石乃由重力作用坍落。

P44第31題，修正答案

（A）31.	下列敘述何者正確？　(A)CTC：中央控制行車制度，指列車之行駛均受號誌指示，而路線上所有號誌及轉轍器均由一固定定點統一操縱之制度　(B)複線：兩站間為雙線，每一單線可因營運需要而雙向調應　(C)雙單線：兩站間為雙線，每一單線僅能單方向行駛列車　(D)以上皆是。

【解析】	正確答案應更正為(A)。

P45第44題，修正題目

（A）44.	臺灣第一條鐵路（基隆至台北）是在下列那一個時期完成的？　(A)清朝劉銘傳時期　(B)明朝鄭成功時期　(C)日本占據臺灣時期　(D)民國42年第一期經建計畫時期。

P.48第67題，修正答案、新增解析

（B）67.	台灣鐵路最早興築之路段為：　(A)台北至新竹　(B)台北至基隆　(C)台北至淡水　(D)基隆至淡水。

【解析】	正確答案應更正為(B)。
台灣鐵路最早興建的路段，是台北至基隆，在1891年通車；而台北至新竹段則在1893年通車。

P.50第82題，新增解析

（C）82.	道岔分岔線比一般曲線所定之限速更嚴，其主要原因不包括下列那一項？　(A)軌距加寬不足　(B)一般不具超高　(C)車輪進出尖軌時產生衝擊　(D)道岔內曲線與道岔附帶曲線間之直線長度不足。

【解析】	列車運行於軌道上，因營運調度需求，須由一條軌道路線駛往另一條軌道路線，此時須經由特殊軌道的轉換而達到切換軌道的目的，在軌道上直接讓列車切換行進方向之裝置稱為道岔。
對鋼軌鋼輪系統而言，電聯車係利用鋼輪的輪緣卡在鋼軌內側行駛在鋼軌踏面上，只要鋼軌不中斷，軌距線將呈連續性，鋼輪可在鋼軌踏面上平滑運行，惟一旦鋼軌中斷，鋼輪行經軌距線不連續處即會產生撞擊鋼軌之情形，此將縮短鋼輪使用壽命，甚至危及行車安全。
所以(A)軌距加寬不足，是指「一般軌道與特殊軌道的轉換而達到切換軌道的情形」。

P.50第83題，新增解析

（A）83.	鐵路路線選線步驟依序為：　(A)圖上定線、踏勘、初測與定測　(B)踏勘、圖上定線、初測與定測　(C)踏勘、初測、圖上定線與定測　(D)圖上定線、初測、踏勘與定測。

【解析】

P.61第29題，新增解析

(11)設備維修與故障。

(12)軌道之設置。

P.63第53題，修正解析

53.	一般而言速率愈高之運輸工具愈利於遠距離之競爭。高鐵的速率介於空運與其他運具之間，故其競爭里程的長短受限於空運的速率。若假設旅客以其旅次時間最少作選擇運具的主要考量設D為競爭路段的里程長度。
Vt與Va各為高鐵與空運的管運速度。
Tt與Ta則各為其旅次中的車外時間。
則當DVt＋Tt≦DVa＋Ta，即D≦Vt×Va（Ta－Tt）／（Va－Vt）時，高鐵較空運有競爭力。

P.69第20題，修正題目

（B）20.	下列關於貨櫃運輸的敘述，何者正確？　(A)吊上吊下型適於島際航線或內河駁運線之營運　(B)駛進駛出型適於短程航線採用　(C)吊上吊下型使船舶停港時間縮短　(D)浮上浮下型適於遠洋航線採用。

P.76第87題，修正題目

（B）87.	被保險船舶因海損所致之修繕費用超過保險價額，不能修繕，及船舶行蹤不明或被扣押已逾二個月仍未放行時，可進行何種作為？　(A)委託　(B)委付　(C)代理　(D)仲介。

P.83第34題，修正解析

34.(B)為船員的責任。

P.90第14題，修正答案及題目
P.103第14題，刪除解析

（O）14.	決定航空器跑道長度的因素：　(A)機場位置、天候等情況　(B)飛行耗油量　(C)降落重量　(D)飛機種類。以上敘述何者錯誤？

【解析】正確答案應更正為(O)。

P.90第18題，新增解析

（B）18.	空中主權說的內容何者正確？　(A)絕對自由說：原則上承認空中自由，但其自由不得超過領土國自衛上必要的各種權利　(B)分層自由說之不正確性與分層主權說同　(C)地役主權說：完全否定空中主權　(D)以上皆非。

【解析】◎	空中主權（sovereignty of airspace）之討論最早始於1899年第一次海牙和平會議；1919年巴黎公約會議締結國際航空公約，初步確立國際航空法的重要原則，空中主權採無害通過自由主義；1929年華沙公約促使國際航空法由公法範疇進入私法範疇；1944年芝加哥會議簽訂國際民航公約，則認定空中主權採限制主義。歸納整個國際航空立法的過程，空中主權的學說主要有以下六種：

(1)	絕對自由說：引據公海自由論，主張在他國上空之行為有絕對自由。

(2)	有限自由說：承認空中自由，惟其自由不得超過領域國自衛上必要之各種權利。

(3)	分層自由說：以空中自由為原則，承認領域國主權可達到一定之高度。

(4)	分層主權說：主張領域國在一定高度以下有絕對主權。

(5)	無害通過權說：源於海洋無害通過論，主張領域國上空除軍機外應准許他國航空器無害通過之權。

(6)	空中主權說：主張各國對其領域上空享有完全主權，不得受任何限制。

P.93第43題，新增解析

（C）43.	解除管制後，航空市場最後會形成：　(A)獨佔市場　(B)完全競爭市場　(C)寡佔市場　(D)完全管制市場。

【解析】	由於航空市場原本是屬於國營所經營，算是所謂的「獨占市場」；但解除管制後，由於航空市場並不易於一般企業那麼簡單的進入市場來經營，只有少數幾家公司經營，故是屬於「寡佔市場」的型態。

P.94第52題，修正答案、新增解析

（O）52.	下列那一陳述符合「超輕型載具」條件之一？　(A)淨重不逾380公斤　(B)燃油載重不逾19公斤　(C)最大起飛重量之起飛速度每小時不逾100公里　(D)關動力失速速度每小時不逾80公里。

【解析】	本題為舊法下的舊題，修法後應為「無答案」，相關法規為，依超輕型載具管理辦法第7條第1款超輕型載具依其設計，分為固定翼載具、直昇機載具、陀螺機、動力飛行傘及動力滑翔翼；另依超輕型載具之空重及性能，區分為下列三級：

一、合於下列條件之動力飛行傘及單座之固定翼載具、陀螺機與動力滑翔翼為第一級：

(一)空重不逾一百一十五公斤。

(二)油箱容量不逾十八公升。

(三)最大動力條件下之最大平飛速度每小時不逾一百零一公里。

(四)慢車動力條件下失速速度每小時不逾四十四公里。

P.94第54題，修正答案、新增解析

（D）54.	依民用航空法規定，我國航空站之設置：　(A)以國營為原則，國民不得經營　(B)以國營為原則，國民亦得申請核准後經營之　(C)以公營為原則，國民不得經營　(D)以公營為原則，國民亦得申請核准後經營之。

【解析】	正確答案應更正為(D)。
依據憲法本文第144條的規定：「公用事業及其他有獨佔性之企業，以公營為原則。其經法律許可者，得由國民經營之。」民用航空事業，係屬交通事業之一環，在性質上屬於公用事業，因此，依據憲法之規定，應以「公營」為原則。而依據民用航空法第28條第1項與第2項之規定，公營航空站為核准設置，民營航空站為特許（許可）設置，因此本題答案為(D)。

P.95第61題，新增解析

（C）61.	座位容量較小的窄體客機，一般安排在何種密度航線？　(A)高密度航線　(B)中密度航線　(C)低密度航線　(D)國際航線。

【解析】	通常窄體客機，座位數少，大多屬於一般的短程和班次較少的低密度航線。

P.95第72題，修正答案

（A）72.	電腦自動化行李分撿設備，即；　(A)以儀器可讀條碼標籤分送行李　(B)輔助旅客安全檢查　(C)使旅客可在停車場或市區託運行李　(D)減少旅客隨身行李。

【解析】正確答案應更正為(A)。

P.96第76題，新增解析

（A）76.	下述對集中式與分散式航廈之陳述，何者不正確？　(A)集中式航廈之設計方式，需具備較多設施　(B)集中式航廈旅客之步行距離一般較分散式者為大　(C)分散式航廈之容量較無法充分發揮　(D)分散式航廈較不具規模經濟效果。

【解析】一、分散式航廈：
此係指一個機場內之客運服務，分為數個客運航廈營運，該客運航廈可依國際或國內航線之不同，或依航空公司之不同，或甚而依長程或短程航線之不同，而於不同航廈作業。
在分散式航廈之作業中，不論是航空公司報到櫃台、相關通關作業所需設施或行李處理設施等，均需配置數套設施或設備，雖重複投資相關設備，惟對於旅客方便性而言，可減少旅客之步行距離，方便旅客進出航廈。

二、集中式航廈：
所謂之集中式航廈通常係指一個機場內只有一座主航廈，所有旅客及行李之進出、通關均在該航廈內進行後，再至各候機廊廳等候登機。
在集中式航廈之作業中，不論是航空公司報到櫃台、相關通關作業所需設施或行李處理設施等，都僅需配置一套設施或設備，雖可以節省重複投資相關設備，惟對於旅客方便性而言，卻大幅增加旅客之步行距離。

P.115第42題，新增解析

（D）42.	大眾運輸車輛採用路權分離的缺點為何？　(A)系統績效及服務水準會降低　(B)流失較多乘客　(C)單位營運成本增加　(D)投資成本增加。

【解析】	這裡的「投資成本增加」是指採路權分離對於號誌的設置，路線的規劃和管制，這都是所謂的投資，所以投資成本是會增加。

P.116第52題，修正答案

（A）52.	1固定班次；2固定車站；3固定路線；4固定費率；5座位少；6票價高；7行車路線可任意更改。以上所述那些為大眾運輸的條件？　(A)1234　(B)12345　(C)12346　(D)12347。

【解析】	正確答案應更正為(A)。

P.116第53題，修正答案、新增解析

（BC）53.	循序性運輸需求預測模式，包括：1旅次發生；2旅次分布；3運具分配；4交通分派等四個子模式，其分析時須遵循下列何種順序？　(A)不必考慮順序　(B)1234　(C)1243　(D)4321。

【解析】正確答案應更正為(B)(C)。
依據總體程式性運輸需求預測論點而言，包括：旅次端點運具分配模式（Trip-End Models，旅次分佈在後）和旅次交替運具分配模式（Trip-Interchange Models，旅次分佈在前）；若題目未說明，可採用「旅次分佈在前」的旅次交替運具分配模式。

P.116第55題，修正答案
P.135修正解析

（B）55.	所謂「中運量」捷運系統，一般是指每小時單向運量多少人？　(A)5,000以下　(B)10,000～20,000　(C)20,000～30,000　(D)30,000～40,000。

【解析】	正確答案應更正為(B)。

| 特 性 | 高運量系統 （如淡水線、新店線……） | 中運量系統 （如木柵線） |
| --- | --- | --- |
| 系統運能 | 單向每小時6萬人次左右（每列車2220人） | 單向每小時5,000～2萬人次左右（每列車456人） |

P.120第84題，新增解析

（D）84.	都市捷運車站活動空間之設計，在緊急狀況下，假設全部旅客皆湧向出口，服務水準亦須維持在那一等級？　(A)A～B級　(B)B～C級　(C)C～D級　(D)D～E級。

【解析】	公路的服務水準係用以表示公路所能功給車輛的運作狀況。我國公路的服務水準由高而低依序分為A至F共分六個等級，各等級的定義如下：

A級：	自由車流。個別車輛不受其他車輛之影響，可自由地選擇其速率及駕駛方式。本級對駕駛人最舒適和方便。

B級：	穩定車流。個別車輛開始受其他車輛影響，其選擇速率及駕駛方式的自由程度較A級稍差，已開始逐漸喪失自主性。舒適及方便性亦不若A 級。

C級：	穩定車流。個別車輛明顯受到其他車輛影響，必須小心謹慎地選擇速率及駕駛方式，舒適及方便性已顯著下降。

D級：	高密度且穩定的車流。速率及駕駛方式受其他車輛限制，駕駛人感受到不舒適及不方便。交通量的少量增加，就會產生操作運作上的困難。

E級：	為接近容量之流量。速率降至某一較低的均勻值，駕駛方式受車隊控制，幾乎無法變換車道，無舒適性及方便性可言，駕駛人有高度的挫折感。此時車流存有高度的不穩定性，少量的車流增量將會造成整個車流的癱瘓。

F級：	強迫性車流。流量的需求大於公路容量，等候車隊出現在此區之前，且呈衝擊波（Shock Wave）方式運作。車隊可能在合理速率下前進百餘公尺後，突然停止。本級已無舒適性及方便性可言，駕駛人有不安及焦躁的情緒出現。

P.121第96題，新增題目圖

（C）96.	下圖為一般都市私人運輸旅次長度與使用運具之關係，A、B、C三曲線依序代表何種運具？　(A)步行、腳踏車、小汽車　(B)腳踏車、步行、小汽車　(C)小汽車、腳踏車、步行　(D)腳踏車、小汽車、步行。

【補圖】

P.122第105題，新增解析

（D）105.	大眾捷運系統需穿越私有土地之地下或上空時，應與該土地所有權人就所需土地空間範圍協議取得何種權利？　(A)穿越權　(B)地下權　(C)抵押權　(D)地上權。

【解析】	地上權意義：地上權者，謂以在他人土地上有建築物，或其他工作物，或竹木為目的而使用其土地之權。其社會意義在調和土地所有權人擁有所有權而不欲使用，而另一方沒有所有權（即地上權人）而欲使用土地，以促進土地利用。

P.127第10題，修正解析

10.半大眾捷運公車（SRB），原先的規劃上是使用一般公車或高績效公車在A型或B型路權之車道上營運。

P.130第17題，修正解析表格

| 特 性 | MRT | MCT |
| --- | --- | --- |
| 7.路線容量 | 單向運量每小時二萬至五萬人 | 單向運量每小時5,000至二萬人 |
| 15.車站 | 車站長達180至250公尺 | 車站長約50～80公尺 |

P.132第35題，修正解析

35.	(D)輪胎式車輪行駛在乾燥導軌間之黏著力，一般多於鐵軌式系統，故具有較大之爬坡力。

P.134第51題，修正解析

51.	副大眾運輸通常在都市內會使用中小型車輛，

P.135第53題，修正解析

53.運輸需求預測模式：

(1)本質：描述眾人之旅運型態及一般人產生旅次的決策過程以估算未來之運輸需求。

(2)旅次行程之決策過程依序處理：

旅次發生→旅次分佈→運具分配→交通量指派。（旅次交替運具分配模式）

旅次發生→運具分配→旅次分佈→交通量指派。（旅次端點運具分配模式）

P.140第109題，修正解析

109.

(3)	C型路權（混合路權、共用路權Shared R/W）：係指所運行的路線會與其它地面交通及行人混合、共用路權。例如：路面有軌電車。

P.142第13題，修正答案

（C）13.	下圖為石油從油田經煉油廠到消費者的輸送過程，其中，從油田到原油儲存槽之管線，稱之為：

(A)原油線（Crude Line）　(B)成品線（Product Line）　(C)聚集線（Gathering Line）　(D)主幹線（Trunk Line）。

【解析】	正確答案應更正為(C)。

P.144第28題，新增解析

（A）28.	有一食品公司為解決其輸送問題，分別研擬三個方案：1自租車隊自行輸送；2委託貨運公司；3委託鐵路局，各對應之成本如下：

| 方 案 | 總固定成本 | 變動成本（單位成本） |
| --- | --- | --- |
| 1自租車隊 | 2,000 | 4 |
| 2委託貨運公司 | 0 | 6 |
| 3委託鐵路局 | 6,600 | 1 |

該公司預測不同情境之生產量，各為350,1100,1500,2000單位，試問對應不同生產量，各應採用何一方案為宜：　(A)2113　(B)2133　(C)1333　(D)1133。

【解析】	以生產量分別代入各方案得出不同方案的成本取其最低者，如Q＝350

(1)2,000＋350×4＝3,400

(2)0＋350×6＝2,100

(3)6,600＋350×1＝6,950

故方案(2)為最低，依此類推為：

| 方案成本 | 生產量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | 1100 | 1500 | 2000 |
| 1自租車隊 | 3400 | 6400 | 8000 | 10000 |
| 2委託貨運公司 | 2100 | 6600 | 9000 | 12000 |
| 3委託鐵路局 | 6950 | 7700 | 8100 | 8600 |

各自選擇成本較低者，故選(A)2113。

P.148第2題，修正答案及題目
P.153第2題，修正解析

（A）2.	配銷通路之敘述，下列何者正確？　(A)分配通路　(B)指貨物自生產者經中間商至大盤商的行銷通路　(C)不含實體分配　(D)只包括運輸與儲藏。

【解析】	答案改為選項(A)。

(B)指貨物自生產者經中間商至消費者的通路。

(C)包含有形與無形的分配。

(D)包括所有的配銷過程，不只運輸與儲藏。

P.149第7題，修正答案
P.153第7題，修正解析

（A）7.	何謂包裝策略？　(A)針對性別而設計　(B)針對產品特性設計　(C)針對社會環境設計　(D)以上皆是。

【解析】	正確答案應更正為(A)。
所謂的包裝策略，是指：(一)針對性別而設計；(二)針對年齡而設計；(三)針對社會經濟階層而設計。

P.149第10題，新增解析

（C）10.	影響儲運系統成本之因素：　(A)銷售和存貨　(B)製造和存貨　(C)批發和存貨　(D)運輸和存貨。以上敘述何者錯誤？

【解析】	「批發」不屬於儲運系統成本之一。

P.149第17題，新增解析

（D）17.	貨櫃運輸型態之演進，大致可分為四期，何者為第四期之新經營方式？　(A)接駁航線　(B)陸橋運輸　(C)聯合經營　(D)環球航線。

【解析】貨櫃運輸型態的演進分為下列四期：

(一)第一期：接駁航線。

(二)第二期：聯合經營。

(三)第三期：陸橋運輸。

(四)第四期：環球航線。

P.150第19題，修正答案

（D）19.	貨物的積載因素（Stowage factor）指其重量及容積間，呈現何種關係？　(A)每長噸（2,240磅）40立方呎容積　(B)每短噸（2,000磅）30立方呎容積　(C)每公噸（2,204磅）35立方呎容積　(D)每體積噸40立方呎容積。

【解析】	正確答案應更正為(D)。

P.151第24題，修正答案及題目
P.155第24題，修正解析

（B）24.	下列配銷通路之敘述，何者錯誤？　(A)分配通路　(B)指貨物自生產者經中間商至大盤商的行銷通路　(C)含實體分配　(D)包括運輸與儲藏。

【解析】	正確答案應更正為(B)。
配銷通路（distribution channels），亦稱分配通路，係指貨物自生產者經由中間商至消費者的整個行銷結構（marketing structure），亦即貨品自生產者向消費者移動時所經由的全部途徑，包括實體分配的物流及非實體分配的金流與資訊流，可知不只包括運輸與儲藏功能。舉例來說，博客來網路書店的配銷通路包括供取貨的實體統一超商及供下單的非實體網站。

P.154第23題，修正解析

(2)駛進駛出型：（Roll-on, Roll-off）：此為貨櫃船最早使用的一種，但是此種積載方式不經濟，特別適合於短程航行。

P.163第57題，修正答案、新增解析

（D）57.	下列對於汽車號牌之敘述何者有誤？　(A)汽車號牌每車二面　(B)曳引車號牌每車二面　(C)拖車號牌每車一面　(D)大型重型機器腳踏車號牌每車二面。

【解析】	正確答案應更正為(D)。
按道路交通安全規則第三條第一項第六款第一目之規定，所稱「大型重型機器腳踏車」，係指：

(1)	汽缸總排氣量逾二百五十立方公分之二輪機器腳踏車。

(2)	電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力逾四十馬力（HP）之二輪機器腳踏車。

而自中華民國九十六年十一月一日起，號牌應每車二面，並應正面懸掛於車輛前後端之明顯適當位置的「大型重型機器腳踏車」，依同規則第十一條第一項第三款但書之規定，則限於係「汽缸總排氣量五百五十立方公分以上」之大型重型機器腳踏車。
換言之，逾二百五十立方公分，未達五百五十立方公分之大型重型機器腳踏車，其號牌則係每車一面，而非二面。是以，考選部所給答案，並無錯誤。

P.184第75題，修正解析

75.道路交通安全規則第79條

四、裝載貨物高度自地面算起，大型車不得超過四公尺，小型車不得超過2.85公尺。

P.184第77題，修正解析

77.公路法第27條

公路主管機關，為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收汽車燃料使用費；其徵收費率，不得超過燃料進口或出廠價格百分之二十五。

汽車燃料使用費之徵收及分配辦法，由交通部會商財政部定之；其有關市區道路部分之分配比例，由交通部會商內政部辦理之。

P.190第11題，新增解析

（C）11.	關於幹道反推起迄點矩陣，何者正確？　(A)目的是當道路施工實行車輛管制時使用　(B)可由幹道之反推起迄點矩陣軟體加以修正應用　(C)M.E.演算法是針對J.W.法之缺失改良建構而成　(D)以上皆是。

【解析】(A)幹道反推起迄點矩陣的目的通常是進行道路建設方案規劃使用，道路施工時雖可參考使用但非主要目的。

(B)幹道之反推起迄點矩陣係由高速公路之反推起迄點矩陣短體（如M.E.演算法或J.W.法）修正應用。

P.194第1題，新增解析

（D）1.	台灣鐵路管理局為運輸事業中的那一種組織型態？　(A)公營公司型組織　(B)特別型組織　(C)民營公司型組織　(D)行政型組織。

【解析】	運輸事業為一種服務性之事業，基本上是以持有或租賃或代理運輸工具服務他人或大眾，收取報酬的事業。其組織型態大致可分為行政型組織、特別型組織，及公司型組織三類，其中公司型組織又可分為公營、民營及公民合營三種，分別說明如下：

(一)	行政型組織：係為政府行政機構的一個部門，事業之管理人員都屬於公務員，事務之收支預算均須經議會審核通過事業的經營乃基於福利政策的立場，因此其費率與價格的決定，皆以公益為前提。範例：台灣省鐵路局。

(二)	特別型組織：係為一專營機構，仍屬公營事業，非行政組織的一部門，但在行政上仍受其節制。範例：高雄市公共汽車（附屬於高雄市政府公共車船管理處）。

(三)	公營公司型組織：事業的財產和會計從政府中劃分出來，係為一獨立事業單位，公司經營不受政府及議會限制，但須接受監督，公司人員不視同政府公務員，待遇及管理辦法與公務人員不同。公司資本雖由政府撥給，但其財務狀況應力求自給自足不以追求利潤為唯一目的，但顧及社會大眾之利益。範例：台灣汽車客運公司（已民營化）。

(四)	民營公司型組織：由民間經營，不隸屬於政府部門，以營利為目標，講求企業化經營。範例：長榮海運公司。

(五)	公民合營公司型組織：由政府及民間共同擁有股份。如政府投資之中華航空發展基金會，擁有華航約70%以上的股份能保持適度經營效率，並承擔社會責任。範例：中華航空公司。

P.195第7題，修正題目

（C）7.	交通法規之性質，不包括下列何者？1為國內法；2具社會職務觀念；3為公法；4具強制罰則性；5不富變動性；6富技術性。　(A)2　(B)4　(C)5　(D)235。

P.198第32題，修正答案、新增解析

（D）32.	下列敘述，何者較適當？　(A)中央交通事業組織僅指隸屬於中央政府之交通事業機關　(B)地方交通事業組織僅指隸屬於地方政府之交通事業機關　(C)水道航運，現僅有招商局輪船股份有限公司為國營　(D)以上皆非。

【解析】	正確答案應更正為(D)。
(C)招商局於民國84年併入陽明海運公司。

P.199第47題，修正答案及題目

（B）47.	依公路法第三十四條規定，公路汽車運輸分為：　(A)客運與貨運　(B)自用與營業　(C)路線貨運與貨櫃貨運　(D)路線客運與路線貨運。

【解析】	正確答案應更正為(B)。

P.201第2題，刪除解析

P.214第19題，新增解析

（B）19.	航空公司營收管理之工作包括：1旅客需求預測；2機隊管理；3超額訂位；4艙位管理；5財務管理。　(A)123　(B)134　(C)135　(D)345。

【解析】	航空公司營收管理有關座位的配置與控管，一般屬於靜態（static）的方式，其主要有六個重要的基本假設（McGill and van Ryzin, 1999）：

1.	循序的訂位艙等（sequential booking classes），也就是一個時期只會有一種艙等的訂位需求出現。

2.	上述循序的各艙等訂位中，低費率的艙等需求出現一定早於高費率。

3.	艙等間彼此的需求是獨立的。

4.	不考慮取消（cancellation）與未出現（no-show）。

5.	對象為單一航段中的航班，不考慮網路影響。

6.	不考慮多席訂位，每次的訂位皆是一個座位的需求。

P.217第53題，新增解析

（A）53.	一列車以70km/h減速進站，減速時間16秒、停車30秒、加速14秒。該路線共有12個站，每站皆停由起點至終點之總時間為30分鐘。若一列車以平均每三站停一站之跳蛙式方式營運，則其總運行時間約為多少分鐘？　(A)22分鐘　(B)15分鐘　(C)27分鐘　(D)30分鐘。

【解析】	．方法一：

(1)在12站中，加速、減速、停車各12－1＝11次
又加速時間＋減速時間＋停車時間＝14秒＋16秒＋30秒＝60秒＝1分鐘
故加速、減速、停車之總時間為11×1＝11分鐘

(2)	計算車輛行駛在12站間之總時間（不含加速、減速、停車時間）
總運行時間＝(1)＋(2)＝30分
故(2)＝30－11＝19分鐘

(3)若採蛙跳式，(2)不變，但三站一停
故總加速、減速、停車時間變為123－1＝4－1＝3

故答案＝19＋3＝22分鐘

．方法二：
一個車站改通過的話，加減速時間及停車時間就可省去，所以會省下一分鐘又全線有12站，每三站停一站即全線有8站改通過，省下8分鐘30－8＝22。

P.219第71題，修正答案

（B）71.	以下那一項為輕軌捷運系統之主要特性？　(A)施工期長　(B)爬坡力大　(C)空氣污染嚴重　(D)路權不完全隔離。

【解析】	考選部的公佈解答雖為選項(D)，但本社認為此題選項(B)較適合。

P.220第76題，新增解析

（C）76.	假設一公車路線之車輛可容納60位乘客，在某一時段以6分鐘班距營運，其路線上最大運載區間之總運載人數為480人／小時，則其承載率（Load Factor）為多少？　(A)0.60　(B)0.75　(C)0.80　(D)0.95。

【解析】承載率＝實際運載之旅客數排定之路線容量＝480600＝0.8
其中，排定之路線容量＝旅客數班距(小時)＝606／60＝600

P.223第26題，新增解析

（C）26.	物流業者日趨採行夜間配送，但下列何者較不適合夜間配送？　(A)商店位於都會區中心都市　(B)24小時營業便利商店　(C)連鎖藥局　(D)配送低溫商品。

【解析】	藥品是屬於管制類的用品，不適合夜間運送。

P.225第36題，新增解析

（D）36.	下列何者不是影響鐵路路線容量之因素？　(A)軌道布設　(B)路線線型　(C)車輛種類　(D)車廂長度。

【解析】影響鐵路路線容量的因素：

(1)軌道性質：如鋼軌之形式、重量等都影響行車速度，進而影響路線容量。

(2)路線坡度：若遇上坡路段則降低速度；若遇下坡路段則必減速以求安全。

(3)路線曲度：曲率半徑愈小，曲度愈大，愈對行車速度產生阻力。

(4)機車性質：機車的調度性和牽引力不同會影響行車密度。

(5)車輛的種類：客車和貨車因配備不同，均會影響行車速度。

(6)路線內所行駛之列車等級與特性。

(7)號誌和通訊系統。

(8)行車制度。

(9)站間距離。

(10)站場軌道和終站設施之設置。

(11)設備維修與故障。

(12)軌道之設置。