AG52火災學(含概要) (101年03月21日 初版)勘誤與增補表

P.194 第27題

電流量與發生現象

|  | 引火 | 著火 |  | 發火 |  | 瞬時熔斷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小熔斷電流值 | 發火後熔斷 | 熔斷與同時發火 |  |
| 電流密度(A，安培) | 40~43 | 43~60 | 45 | 60~70 | 75~120 | 120以上 |

P.204第17題

本題解析應修改為「環境溫度上昇，可燃性氣體碰撞增加，使有效撞擊增加，故燃燒範圍應擴大。」

P.215 第7題

主要區分

積汙導電：屬於絕緣物表面附著導電性物質。

金原現象：即石墨化現象，屬於絕緣體變質，即木材、電木等絕緣體之絕緣性受到破壞，而開始導電化。

P.299 第33題

您先得瞭解B類火災為油性火災，而泡沫滅火劑最適合用於油類火災的原因是，可使泡沫覆蓋油類，並阻斷可燃性與空氣中氧之接觸，並減少或隔絕再燃之疑慮，即所謂抑制連鎖反應。